技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩屏 | 1.点间距≤2.5mm； 2.对比度≥20000:1； 3.像素失控率≤1/150000，无连续失控点，水平视角≥175°，垂直视角≥175°， 4.屏幕亮度≥850nits，刷新要求≥3840，模组物理间隙≤0.02mm，平整度≤0.02mm； 5.带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%；； 6.亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.0001Cx，Cy之内； 7.电源采用带PFC功能的，功率因数≥0.95，转换效率 90%； 8.平均无故障时间（MTBF）通过GB/T5080.7-1986设备可靠性试验：≥150000小时；MTTR平均修复时间：≤2分钟； 9.支持软件实现 0-100%不同亮度情况下，灰度 12-20bits 任意设置：100% | 2.7 | 平方 |
| 2 | 安装结构 | 1)满足LED屏体结构与装饰要求; 2)拼接框架及支撑结构基础须采用高强度钢材: | 2.7 | 平方 |
| 3 | 硬件控制系统（视频处理器、接收卡等） | 1) 1路HDMI和2路DVI视频输入，最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点 2) 4路千兆网口输出，最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 3) 单机或双机冗余备份 4) 对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 5) 画面偏移 6) 独立音频输入 7) HDCP高带宽数字内容保护技术 8) 亮度和色温调节 9) 低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 | 1 | 套 |
| 4 | LED专用控制主机 | 1) 处理器：AMD A6-1450四核四线程 主频1.0G-1.4GBIOS功能：来电自 启PXE启动、网络唤醒； 2) 内存：2G；硬盘：32G；显卡：Radeon HD 8250 400MHz-300MHz 3) 网卡：10-100-1000M（支持PXE 启动/网络唤醒）； 4) 显示输出：HDMI + VGA （支持独立双显示） 5) 声卡：Realtek HD ALC 662； 6) Windows系统；具有定时开关机功能。 | 1 | 台 |
| 5 | 综合显示软件 | 1）显示模块可以将信息发布与分诊导医融为一体，可以通过软件在同一屏幕上显示分诊和宣教信息，也可以在宣教信息上叠加分诊叫号信息。所有因分诊护士操作导致的分诊信息变化，可以立即在大屏上显示。 2）在显示分诊可以根据需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格。 3）显示所有患者的队列信息，包括每个诊室的诊室名称、候诊人数，当前就诊患者及等待患者信息等。 4）所有的屏幕显示内容可根据医院实际需要进行修改，所有显示设备均通过统一平台管理。 5）能够实时滚动就诊注意事项。 6）可以将信息发布与分诊导医融为一体，可以通过软件在同一屏幕上显示分诊和宣教信息，也可以在宣教信息上叠加分诊叫号信息(提供相关多模自适应信息显示系统软件著作权证书)。 | 1 | 套 |
| 6 | 工程辅材、设备运输、安装、包边、调试 | 根据现场情况，按照要求进行施工，安装等。 | 1 | 项 |
| 7 | 工期要求 | 20天 |  |  |
| 8 | 质保期 | 3年 |  |  |